# Trabalho Avaliativo – G2

## Disciplina: Pensamento Computacional

Professor: Leonam Vieira Hemann
Turma: SIS1A
Data de início: 02/06/2026

Data de entrega: 23/06/ 2026

Valor: G2
Modalidade: Trabalho em dupla

## 1. Apresentação da atividade

Neste trabalho, os estudantes deverão desenvolver uma proposta própria, ou seguir alguma ideia (https://www.instructables.com/) , pela dupla, utilizando os conceitos estudados na disciplina de Pensamento Computacional.

A atividade consiste em pensar em uma situação, problema ou necessidade, organizar uma solução em etapas, criar uma lógica de funcionamento e iniciar a construção de uma simulação e protótipo.

A ideia do trabalho não será fornecida pelo professor. Cada dupla deverá elaborar sua própria proposta, justificando por que escolheu o tema e como pretende desenvolver a solução.

## 2. Objetivo geral

Criar, planejar e desenvolver uma solução própria utilizando os princípios do pensamento computacional, demonstrando organização lógica, criatividade e capacidade de transformar uma ideia em uma simulação ou protótipo.

## 3. Objetivos específicos

- Criar uma ideia original em dupla;

- Identificar uma situação, problema ou necessidade a ser trabalhada;

- Organizar a ideia em etapas;

- Aplicar decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo;

- Planejar o funcionamento da solução;

- Iniciar a construção de uma simulação ou protótipo;

- Testar, revisar e melhorar a proposta;

- Apresentar o processo de criação e o resultado final.

## 4. Organização do trabalho

O trabalho deverá ser realizado em duplas.

Cada dupla deverá discutir, escolher e desenvolver uma ideia própria. A proposta deve ser construída pelos integrantes, sem copiar modelos prontos.

| Integrante | Responsabilidade no trabalho |
| --- | --- |
| Aluno(a) 1 | Rafael R. Marques |
| Aluno(a) 2 | Henry A. Godoi |

As responsabilidades poderão ser divididas entre: escrita, organização da ideia, criação da lógica, construção da simulação, testes e apresentação.

## 5. Primeira etapa: criação da ideia

Nesta etapa, a dupla deverá conversar e definir qual será a proposta do trabalho.

A ideia pode surgir a partir de uma situação observada na faculdade, em casa, na comunidade, em jogos, em aplicativos, em sistemas do dia a dia ou em algum problema que a dupla gostaria de resolver.

A dupla deverá responder:

- Qual será a ideia principal do trabalho?

- Como essa ideia surgiu?

- Por que a dupla escolheu essa proposta?

- Qual situação, problema ou necessidade será trabalhada?

- O que a dupla pretende criar ao final?

Descrição da ideia inicial:

1.Um arduino que transforma uma mensagem em código morse e envia ela para outro arduino  decodificar e mostrar a mensagem.

2.Foi sugerida pelo Henry, pelo motivo dele gostar de código morse.

3.Porque gostamos dessa área, daí escolhemos essa ideia.

4.Comunicação, porque certos lugares os aparelhos modernos não conseguem chegar.

5.Criar um dispositivo de comunicação que pode ser usado para diferentes finalidades e ajudar quando precisar.

## 6. Segunda etapa: definição do problema ou necessidade

Depois de escolher a ideia, a dupla deverá explicar melhor qual problema, necessidade ou situação será abordada.

A dupla deverá responder:

- O que precisa ser resolvido, melhorado ou representado?

- Quem poderia utilizar ou se beneficiar dessa solução?

- Por que essa solução faria sentido?

- O que aconteceria se essa solução fosse aplicada na prática?

Descrição do problema ou necessidade:

1.Este dispositivo serve para meios militares,quando por exemplo os rádios falharem ou comunicação for decifradas por forças hostis.

2.Militares e forças auxiliares.

3.Porque algumas vezes meios não tradicionais são as melhores soluções que meios tradicionais, isso vale também para área de comunicação militar, que precisaria ser revolucionando.

4.Bem, a comunicação militar em alguns locais será segura e não será também rápida decifrada.

## 7. Terceira etapa: planejamento da solução

Nesta etapa, a dupla deverá explicar como a solução funcionará.

A dupla deverá responder:

- O que a solução deverá fazer?

- Quais informações serão necessárias para ela funcionar?

- Quais ações deverão acontecer?

- Quais decisões a solução precisará tomar?

- Qual será o resultado esperado?

Funcionamento da solução:

1.Primeiro a máquina 1 irá receber uma mensagem que irá codificar e depois manda para máquina 2 que irá receber, como também traduzir essa mensagem e mandar mensagem codificada e traduzida.

2.Alfabeto do código morse,interface 1 que será entrada e interface 2 que será saida.

3.Primeiramente a mensagem na interface 1 que irá ser enviada para máquina 1 e dentro da máquina 1 será codificada e será enviada para máquina 2, que irá decodificar o código e enviará para interface 2.

4.Soluções tomadas serão a mensagem enviada para máquina 1 que irá ser codificada e enviada para máquina 2 que irá decodificar o código morse e enviar a mensagem para máquina.

5. Será a mensagem decodificada na interface 2

## 8. Quarta etapa: decomposição

A decomposição consiste em dividir uma ideia maior em partes menores, facilitando o planejamento e a construção.

A dupla deverá dividir a solução em etapas menores.

Partes da solução:

R.primeiro criado a ideia, depois que foi criado a ideia a gente pensou em como fazer, e depois fizemos a máquina 1 e depois máquina 2 e fizemos os hml

## 9. Quinta etapa: reconhecimento de padrões

Nesta etapa, a dupla deverá observar se existem ações que se repetem ou situações parecidas dentro da solução planejada.

A dupla deverá responder:

- Existem ações repetidas?

- Existem etapas que seguem uma sequência?

- Existem situações semelhantes que podem usar a mesma lógica?

- Alguma parte da solução pode ser reaproveitada?

Padrões encontrados:

1.Sim. A ação de ligar e desligar o LED IR obedece a uma estrutura repetitiva de controle de estados (HIGH/LOW).

2.Sim. Na máquina 1: lê o texto, convertido para caractere, busca o código Morse correspondente e emite os pulsos sequencialmente. Na máquina 2: detecta a luz, mede a duração, traduz para ponto/traço, agrupa em letras, agrupa em palavras e decodifica para texto.

3.Sim. O cálculo de tempo por meio da função millis() no receptor é uma lógica idêntica usada para duas finalidades: calcular a duração da luz (para saber se é ponto ou traço) e calcular a duração da ausência de luz (para saber se terminou uma letra ou palavra).

4.Sim. As tabelas (arrays) que mapeiam letras e números para o código Morse, são estruturalmente correspondentes e contêm os mesmos dados literais nas duas máquinas.

## 10. Sexta etapa: abstração

A abstração consiste em identificar o que é essencial para a solução funcionar, retirando detalhes que não são necessários no primeiro momento.

A dupla deverá responder:

- O que é indispensável para a solução funcionar?

- O que pode ficar de fora nesta primeira versão?

- Quais elementos precisam aparecer na simulação?

- Quais detalhes podem ser melhorados apenas depois?

Elementos essenciais da solução:

1. Arduino, Led Infravermelho e receptor de infravermelho.

2. Nada.

3. Codificação em código morse, a decodificação e a mensagem.

4. Infraestrutura..

## 11. Sétima etapa: algoritmo

A dupla deverá criar uma sequência lógica de passos para representar o funcionamento da solução.

O algoritmo deve mostrar, de forma organizada, o que acontece primeiro, depois e ao final.

Algoritmo da solução:

Máquina 1:

Passo 1: irá receber uma mensagem da interface 1.
Passo 2: irá codificar a mensagem em código morse
Passo 3: irá enviar via led IR (Ligando e Desligando) a mensagem codificada em código morse para a máquina 2, ao finalizar de enviar, irá deixar o led desligado.
Passo 4: ao finalizar de enviar a mensagem irá mandar a seguinte mensagem: “Mensagem enviada!“

//  MÁQUINA 1 — TRANSMISSORA (Ligação Padrão no GND)

// ============================================================

const int PIN_IR_LED     = 3;

const int PIN_LED_STATUS = 13;

// ── Temporização Morse (ms) ────────────────────────────────

const int DIT         = 200;

const int DAH         = 600;

const int SYMBOL_GAP  = 200;

const int LETTER_GAP  = 600;

const int WORD_GAP    = 1400;

const char* MORSE_TABLE[] = {

".-","-...","-.-.","-..",".","..-.","--.","....",

"..",".---","-.-",".-..","--","-.","---",".--.",

"--.-",".-.","...","-","..-","...-",".--","-..-",

"-.--","--.."

};

const char* MORSE_DIGITS[] = {

"-----",".----","..---","...--","....-",

".....","-....","--...","---..","----."

};

const char* charToMorse(char c) {

c = toupper(c);

if (c >= 'A' && c <= 'Z') return MORSE_TABLE[c - 'A'];

if (c >= '0' && c <= '9') return MORSE_DIGITS[c - '0'];

return nullptr;

}

void printMorse(const String& text) {

bool first = true;

for (int i = 0; i < (int)text.length(); i++) {

char c = text[i];

if (c == ' ') { Serial.print(F(" / ")); first = true; continue; }

const char* m = charToMorse(c);

if (!m) continue;

if (!first) Serial.print(' ');

Serial.print(m);

first = false;

}

}

// Liga o LED IR

void emitPulse(bool isDah) {

digitalWrite(PIN_IR_LED, HIGH);     // LIGA o LED

digitalWrite(PIN_LED_STATUS, HIGH);

delay(isDah ? DAH : DIT);

digitalWrite(PIN_IR_LED, LOW);      // DESLIGA o LED

digitalWrite(PIN_LED_STATUS, LOW);

delay(SYMBOL_GAP);

}

void sendLetter(const char* morse) {

for (int i = 0; morse[i] != '\0'; i++) {

emitPulse(morse[i] == '-');

}

delay(LETTER_GAP - SYMBOL_GAP);

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PIN_IR_LED, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_STATUS, OUTPUT);

// Garante que o LED inicie APAGADO

digitalWrite(PIN_IR_LED, LOW);

Serial.println(F("MORSE TX PRONTO (modo padrao)"));

}

void loop() {

if (!Serial.available()) return;

String input = Serial.readStringUntil('\n');

input.trim();

if (input.length() == 0) return;

Serial.println(F("Processando e Enviando..."));

for (int i = 0; i < (int)input.length(); i++) {

char c = input[i];

if (c == ' ') { delay(WORD_GAP); continue; }

const char* morse = charToMorse(c);

if (!morse) continue;

sendLetter(morse);

}

// Pulso longo especial de "fim de mensagem"

digitalWrite(PIN_IR_LED, HIGH); // LIGA

delay(1200);

digitalWrite(PIN_IR_LED, LOW);  // DESLIGA

Serial.println(F("Mensagem enviada!"));

Serial.println(F("----"));

}

Máquina 2:

Passo 1: irá medir a duração de cada pulso de luz do LED IR, assim decidindo se é ponto ou traço.
Passo 2: decodificação do código morse para letras e assim criando a mensagem.
Passo 3: enviará para a interface 2 a mensagem decodificada.
Passo 4: ao finalizar de enviar a mensagem decodificada irá mandar a seguinte mensagem no terminal: “Aguardando próxima transmissão...“

//  MÁQUINA 2 — RECEPTORA

//  Ligação:

//    Fototransistor + resistor 10kΩ em divisor de tensão → A0

//    (ver diagrama do circuito enviado)

// ============================================================

const int PIN_IR_SENSOR  = A0;

const int PIN_LED_STATUS = 13;

// Limiar: abaixo disso = "luz detectada" (LOW no fototransistor)

// Ajuste este valor testando no Monitor Serial se necessário.

const int THRESHOLD = 500;

// ── Temporização — deve ser compatível com a Máquina 1 ─────

const int DIT_MAX         = 350;    // até aqui = ponto

const int DAH_MAX         = 900;    // até aqui = traço

const int END_MSG_MIN     = 1000;   // pulso mais longo que isso = fim de msg

const int LETTER_TIMEOUT  = 400;    // CORRIGIDO: >200ms e <600ms (Pausa da letra)

const int WORD_TIMEOUT    = 1000;   // CORRIGIDO: >600ms e <1400ms (Pausa da palavra)

String morseBuffer  = "";

String morseMessage = "";

String decodedText  = "";

unsigned long pulseStart   = 0;

unsigned long silenceStart = 0;

bool wasLit        = false;

bool letterPending = false;

char decodeMorse(const String& code) {

const char* CODES_L[] = {

".-","-...","-.-.","-..",".","..-.","--.","....",

"..",".---","-.-",".-..","--","-.","---",".--.",

"--.-",".-.","...","-","..-","...-",".--","-..-",

"-.--","--.."

};

for (int i = 0; i < 26; i++) if (code == CODES_L[i]) return 'A' + i;

const char* CODES_D[] = {

"-----",".----","..---","...--","....-",

".....","-....","--...","---..","----."

};

for (int i = 0; i < 10; i++) if (code == CODES_D[i]) return '0' + i;

return '?';

}

void finalizeLetter() {

if (morseBuffer.length() == 0) return;

if (morseMessage.length() > 0) morseMessage += ' ';

morseMessage += morseBuffer;

decodedText += decodeMorse(morseBuffer);

morseBuffer = "";

}

void finalizeMessage() {

finalizeLetter();

if (decodedText.length() == 0) return;

Serial.println(F("Processando..."));

delay(200);

Serial.println(F("Decodificando..."));

delay(200);

Serial.print(F("Código morse: "));

Serial.println(morseMessage);

Serial.print(F("Palavra: "));

Serial.println(decodedText);

Serial.println(F("----"));

Serial.println(F("Aguardando próxima transmissão..."));

morseBuffer = morseMessage = decodedText = "";

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PIN_LED_STATUS, OUTPUT);

Serial.println(F("MORSE RX PRONTO (modo fototransistor)"));

Serial.println(F("Aguardando transmissão IR..."));

silenceStart = millis();

}

void loop() {

int reading = analogRead(PIN_IR_SENSOR);

bool isLit = (reading < THRESHOLD);

digitalWrite(PIN_LED_STATUS, isLit ? HIGH : LOW);

unsigned long now = millis();

// ── Início de um pulso de luz ──

if (isLit && !wasLit) {

pulseStart = now;

wasLit = true;

}

// ── Fim de um pulso de luz → classifica ponto/traço/fim ──

if (!isLit && wasLit) {

unsigned long duration = now - pulseStart;

wasLit = false;

silenceStart = now;

if (duration >= END_MSG_MIN) {

finalizeMessage();

} else if (duration <= DIT_MAX) {

morseBuffer += '.';

Serial.print('.');

} else if (duration <= DAH_MAX) {

morseBuffer += '-';

Serial.print('-');

}

// pulsos fora dessas faixas são ignorados (ruído)

}

// ── Silêncio prolongado → fecha letra ou palavra ──

if (!isLit) {

unsigned long silence = now - silenceStart;

if (silence >= WORD_TIMEOUT && morseBuffer.length() == 0

&& morseMessage.length() > 0 && decodedText.charAt(decodedText.length()-1) != ' ') {

decodedText += ' ';

if (morseMessage.length() > 0) morseMessage += " /";

Serial.print(F(" / "));

} else if (silence >= LETTER_TIMEOUT && morseBuffer.length() > 0) {

Serial.print(' ');

finalizeLetter();

}

}

}

## 12. Oitava etapa: simulação e protótipo

A dupla deverá iniciar a construção de uma simulação ou protótipo da solução planejada.

A simulação deve representar o funcionamento principal da ideia. Não é necessário que esteja completa no primeiro momento, mas ela precisa demonstrar a lógica pensada pela dupla.

………………….

R1: A primeira simulação não deu certo, o transmissor não estava enviando para o receptor,
foi refeito desde o início e começou a funcionar e chegou no protótipo atual.
R2: Foi feito somente 1 simulação antes do protótipo.

## 13. Nona etapa: testes e melhorias

Após iniciar a simulação, a dupla deverá testar o funcionamento e verificar se a lógica faz sentido.

A dupla deverá responder:

- A simulação funcionou como esperado?

- O que deu certo?

- O que precisa ser corrigido?

- O que pode ser melhorado?

- A ideia inicial precisou ser modificada?

Registro dos testes e melhorias:

1. De início não, a máquina 1 não estava funcionando corretamente e tivemos que voltar ao início e refazer ela, depois ela começou a funcionar corretamente, o led infravermelho dela estava ficando sempre ligado.

2. A interface 1 recebe a mensagem e enviava para a máquina 1, depois de arrumar a máquina 1 ela começou a codificar em código morse e enviar para a máquina 2 que decodifica o código e envia a mensagem decodificada para interface 2

3. Nada.
4. Infraestrutura e a interface 2
5. Não.

## 14. Entrega final

A dupla deverá entregar:

- Documento preenchido com todas as etapas do trabalho;

- Algoritmo da solução;

- Simulação e protótipo iniciado ou finalizado;

- Apresentação breve explicando a ideia e o processo de criação.

## 15. Apresentação

Na apresentação, a dupla deverá explicar:

- Como surgiu a ideia;

- Qual problema ou necessidade foi escolhido;

- Como a solução foi planejada;

- Como o pensamento computacional foi utilizado;

- Como funciona a simulação;

- Quais dificuldades apareceram;

- O que poderia ser melhorado.

## 16. Critérios de avaliação

| Critério | Valor |
| --- | --- |
| Criação e justificativa da ideia | 1,5 |
| Clareza na definição do problema ou necessidade | 1,5 |
| Organização da solução em etapas | 1,5 |
| Aplicação dos conceitos de pensamento computacional | 2,0 |
| Algoritmo ou sequência lógica | 1,5 |
| Simulação eprotótipo | 1,5 |
| Participação da dupla e apresentação | 1,0 |
| Total | 10,0 |

## 17. Conclusão final da dupla

Ao final do trabalho, a dupla deverá escrever uma conclusão respondendo:

- O que a dupla aprendeu durante o desenvolvimento?

- Como o pensamento computacional ajudou na organização da ideia?

- A solução criada funcionou como esperado?

- O que poderia ser melhorado em uma próxima versão?

Conclusão:

1. Persistência e saber realizar o trabalho etapa por etapa e depois juntar as etapas e se adaptar com as mudanças.
2. Primeiro pensar em como será feito, realizar um protótipo e primeiro finalizar uma etapa para iniciar outra etapa, como por exemplo: finalizar a máquina 1 para fazer a máquina 2
3. Sim.
4. A infraestrutura e as interfaces.